Администрация

Ремонтненского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2018                                       с. Ремонтное			                № 96

Об утверждении норм расхода ГСМ

для автотранспорта Администрации

Ремонтненского района

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 14.05.2014 № НА-50-р «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта  2008 № АМ-23-р», а также на основании базовых норм расхода топлива разработанных обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр расчетных исследований» по договору от 09.06.2017 № 38/17 и в связи с приобретением автомобиля KIA JF (OPTIMA) Администрацией Ремонтненского района, установить:

1. Базовые нормы расхода топлива для автотранспорта аппарата Администрации Ремонтненского района:

| CITROEN C5 | - 8,9 л. |
| --- | --- |
| FORD «МОНДЕО | - 7,5 л. |
| Hyundai Solaris | - 7,4 л. |
| ВАЗ - 21150 | - 7,9 л. |
| ВАЗ - 21214 | - 10,8 л. |
| LADA, 212140 | - 10,8 л. |
| ИЖ2715 | - 11,0 л. |
| ИЖ271501011 | - 11,0 л. |
| CHEVROLET NIVA, 212300-55 | - 10,6 л. |
| Lada Vesta | - 8,9 л. |
| KIA JF (OPTIMA) | - 9,9 л. |

- Базовые нормы расхода топлива для автотранспорта аппарата Администрации Ремонтненского района повышаются:

2.1.При работе автотранспорта в городах с населением:

| свыше 5 млн. человек | до 35%; |
| --- | --- |
| от 1 до 5 млн. человек | до 25%; |
| от 250 тыс. до 1 млн. человек | до 15%; |
| от 100 до 250 тыс. человек | до 10%; |
| до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) | до 5%.» |
| 2.2. При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) | - 10% |
| Для автомобилей находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, | - 5 % |
| более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км. | - 10% |
| 2.3. При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля | - 7 % |
| При использовании кондиционера при движении автомобиля (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается). | - 7 % |
| 2.4. При использовании кондиционера, установки «климат контроль» (независимо от времени года) на стоянке с работающим двигателем за один час простоя | - до 10 % |
| 2.5. В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 ºС) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей, а также на стоянках в ожидании пассажиров устанавливается нормативный расход топлива из расчёта за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем | - до 10% |
| 2.6. При работе в зимних условиях (с 15 ноября по 15 марта) | - до 7 % |
| 2.7. При работе в карьерах (кроме специальных карьерных автотранспортных средств), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для автотранспортных средств в снаряженном состоянии без груза | - 20 % |
| для автотранспортных средств с полной или частичной загрузкой автомобиля | - 40 % |
| 2.8. При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий | - 35 % |
| для дорог IV и V категорий | - 50 % |
| 3. Нормы расхода смазочных материалов для автомобилей зарубежного производства и автоВАЗ всех моделей и модификаций на 100 л. общего расхода топлив: |  |
| Моторное масло | - 0,6 л. |
| Трансмисионные и гидравлические масла | - 0,1 л. |
| Специальные масла и жидкости | - 0,03 л. |
| Пластичные смазки | - 0,1 кг. |
| 4. Нормы расхода смазочных материалов для автомобилей ИЖ2715 и ИЖ271501011 на 100 л. общего расхода топлив: |  |
| Моторное масло | - 1,8 л. |
| Трансмисионные и гидравлические масла | - 0,15 л. |
| Специальные масла и жидкости | - 0,05 л. |
| Пластичные смазки | - 0,1 кг. |

5. Нормы расхода масел увеличиваются для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет                                      - до 20%.

6.   Считать утратившими силу:

6.1. Распоряжение Администрации Ремонтненского района от 13.04.2015 №41 «Об утверждении норм расхода ГСМ для автотранспорта Администрации Ремонтненского района».

6.2. Распоряжение Администрации Ремонтненского района от 25.11.2015 №129 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ремонтненского района от 13.04.2015 №41».

6.3. Распоряжение Администрации Ремонтненского района от 31.08.2017 №137 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ремонтненского района от 13.04.2015 №41».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации Ремонтненского района.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами (руководителя аппарата) Администрации Ремонтненского района Ткаченко С.В.

Глава Администрации

Ремонтненского района                                                                                 А.П. Пустоветов

Распоряжение  вносит:

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Администрации Ремонтненского района